[image: image1.jpg]




	Przedmiar robót na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgierka  - Zadanie Nr 5

	
	
	
	
	
	

	Numer
	Podstawa
	Opis
	Jedn.
	Ilość
	Krotn.

	5
	Grupa
	Zadanie Nr 5 - Węgierka
	 
	 
	 

	5.1
	Element
	CPV 45.11.12.00 - sieć kanalizacyjna - roboty ziemne
	 
	 
	 


	5.1.1
	KNNR 1/113/1
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm
	m2
	25878
	1

	5.1.2
	KNNR 1/210/3 (1)
	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV, wariant 2
	m3
	26076
	1

	5.1.3
	KNNR 1/210/5 (1)
	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 1,20-2,50, głębokość do 4·m, kategoria gruntu III-IV, wariant 1
	m3
	18029
	1

	5.1.4
	KNR 201/118/2
	Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach, kategoria gruntu VI
	m3
	2569
	1

	5.1.5
	KNNR 1/307/4
	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV
	m3
	6519
	1

	5.1.6
	KNNR 1/312/1
	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV, szerokość 1·m, głębokość do 3·m
	m2
	33280
	1

	5.1.7
	KNNR 1/312/2
	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV, szerokość 1·m, głębokość do 6·m
	m2
	26886
	1

	5.1.8
	KNNR 1/214/2 (1)
	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, z zagęśzczeniem mechanicznym spycharkami grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV - wariant 1
	m3
	46892
	1

	5.1.9
	KNNR 1/614/1
	Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe, rury Dn·80-100·mm
	m
	200
	1

	5.1.10
	KNNR 1/617/1
	Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki piasku (tymczasowe) Dn·800-1000·mm, grunt kategorii I-III
	m
	50
	1

	5.1.11
	KNNR 1/603/1 (1)
	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, otwory Fi·150-500·mm
	r-g
	2000
	1

	5.1.12
	KNNR 10/401/8 (1)
	Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, Umocnienie dna potoku w miejscu przekroczeń
	m3
	144
	1

	5.1.13
	KNNR 1/514/1
	Umocnienie skarp potoku w miejscu przekroczeń płytami prefabrykowanymi ażurowymi
	m2
	1265
	1

	5.2
	Element
	CPV 24.23.24.40 - Sieć kanalizacyjna - roboty montażowe
	 
	 
	 

	5.2.1
	KNNR 11/501/5 (1)
	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - wariant 1
	m3
	3732
	1

	5.2.2
	KNNR 11/502/1 (1)
	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·150·mm typ N
	m
	5720
	1

	5.2.3
	KNNR 11/502/2 (1)
	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·200·mm typ N - 5180 m; typ S - 5100 m
	m
	10280
	1

	5.2.4
	KNNR 11/406/1
	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, Fi·315·mm,
	szt
	240
	1

	5.2.5
	KNNR 11/406/3
	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, Fi·425·mm, głębokość 2,0·m
	szt
	196
	1

	5.2.6
	KNNR 11/405/3
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), Fi·1000·mm, głębokość 2,0·m
	szt
	2
	1

	5.2.7
	KNNR 11/405/5
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), Fi·1200·mm, głębokość 2,0·m
	szt
	2
	1

	5.2.8
	KNNR 11/405/6
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), Fi·1200·mm, za każde następne 0,5·m
	szt
	8
	1

	5.2.9
	KNNR 4/1008/9
	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łaczone na wcisk o śr. zewnętrznej 315 mm - rury osłonowe na skrzyżowaniach z gazociągami
	m
	124
	1

	5.2.10
	KNNR 11/301/5 (1)
	Rury PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi 280·mm - rury osłonowe na skrzyzowaniach z gazociągami
	m
	96
	1

	5.2.11
	KNR 228/405/5
	Zamknięcie końcówek rur ochronnych, rury osłonowe Dn·300·mm, rury przewodowe Dn·200·mm
	kpl
	110
	1

	5.2.12
	KNNR 4/1206/1 (1)
	Przewierty sterowane bez kosztu rury
	m
	280
	1

	5.2.13
	KNNR 11/302/2 (1)
	Rury PE 100 SDR 17  ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi 110·mm
	m
	251
	1

	5.2.14
	KNNR 11/302/4 (1)
	Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi 225·mm
	m
	29
	1

	5.2.15
	KNNR 4/1206/1 (1)
	Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, do 20·m, rurami Dn·150-250·mm, grunt kategorii I-II, fi 356 - 485 mb, fi 273 - 129 mb, fi 89 - 18 mb
	m
	632
	1

	5.2.16
	KNNR 4/1005/6
	Sieci wodociągowe - Rury stalowe o złączach spawanych, Fi·323/8,8·mm
	m
	75
	1

	5.2.17
	KNNR 4/1209/1
	Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, Dn·100-300·mm w rurach ochronnych
	m
	707
	1

	5.2.18
	KNRW 216/507/6 (2)
	Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi, izolacja grubości 30-50·mm w 1-ej warstwie, í 168-219·mm - wariant 3
	m2
	79
	1

	5.2.19
	KNNR 2/106/1
	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ławy fundamentowe
	m3
	2
	1

	5.2.20
	KNR 218/305/1 (1)
	Obudowa i skrzynka nad rurą sygnalizacyjną
	kpl
	50
	1

	5.2.21
	KNR 510/303/1
	Układanie rur ochronnych AROTA dwudzielnych A58PS w wykopie na istniejących kablach   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
	m
	150
	1

	5.2.22
	KNNR 1/527/1
	Montaż  konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), montaż - element rozpiętości 4·m
	kpl
	5
	1

	5.2.23
	KNNR 1/529/1
	Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, montaż: rozpiętość 4,0·m
	kpl
	15
	1

	5.2.24
	KNNR 1/111/1
	Roboty pomiarowe - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza sieci kanalizacyjnej
	km
	16
	1

	5.3
	Element
	CPV 45.23.24.40 - Kolektory tłoczne
	 
	 
	 

	5.3.1
	KNNR 1/210/3 (1)
	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV - wariant 1
	m3
	697
	1

	5.3.2
	KNNR 1/214/5 (1)
	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, grubość w stanie luźnym 25·cm, kategoria gruntu III-IV - wariant 1
	m3
	613
	1

	5.3.3
	KNNR 11/501/5 (1)
	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - wariant 1
	m3
	84
	1

	5.3.4
	KNNR 11/302/2 (1)
	Rury PE 100 SDR 17ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi 110·mm
	m
	335
	1

	5.3.5
	KNNR 11/302/3 (1)
	Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi 140·mm
	m
	185
	1

	5.3.6
	KNNR 4/1206/1 (1)
	Przewiert sterowany pod dnem rzeki bez kosztu rury
	m
	185
	1

	5.3.7
	KNNR 4/1206/1 (1)
	Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, do 20·m, rurami Dn·150-250·mm, grunt kategorii I-II fi 168 - 18 mb
	m
	18
	1

	5.3.8
	KNNR 4/1209/1
	Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, Dn·100-300·mm
	m
	18
	1

	5.3.9
	KNR 228/405/4
	Zamknięcie końcówek rur ochronnych, rury osłonowe Dn·250·mm, rury przewodowe Dn·150·mm
	kpl
	4
	1

	5.3.10
	KNR 218/305/1 (1)
	Obudowa i skrzynka nad rurą sygnalizacyjną
	kpl
	2
	1

	5.3.11
	KNNR 11/301/5 (1)
	Rury PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi 280·mm - rury osłonowe na skrzyżowaniach z gazociągami
	m
	28
	1

	5.3.12
	KNNR 6/702/2
	Słupki żelbetowe 12 x 15 dł. 200 cm - oznakowanie przekroczenia rzeki, torów, rowu
	szt
	4
	1

	5.3.13
	KNNR 1/111/1
	Roboty pomiarowe - wytyczenie i inwentaryzacja kolektora tłocznego
	km
	1
	1


	5.4
	Element
	CPV 45.11.12.00 Przykanaliki - roboty ziemne
	 
	 
	 

	5.4.1
	KNNR 1/113/1
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm
	m2
	2422
	1

	5.4.2
	KNNR 1/305/2
	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5·m, kategoria gruntu III
	m3
	726
	1

	5.4.3
	KNNR 1/210/3 (1)
	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV - wariant 1
	m3
	2906
	1

	5.4.4
	KNNR 1/214/5 (1)
	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym  ubijakami, grubość w stanie luźnym 25·cm, kategoria gruntu III-IV - wariant 1
	m3
	3028
	1

	5.5
	Element
	CPV 45.23.24.40 - Przykanaliki - Roboty montażowe
	 
	 
	 

	5.5.1
	KNNR 11/501/5 (1)
	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - wariant 1
	m3
	605
	1

	5.5.2
	KNNR 11/502/1 (1)
	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·150·mm
	m
	2422
	1

	5.5.3
	KNNR 11/406/1
	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, Fi·315·mm, głębokość 2,0·m
	szt
	59
	1

	5.5.4
	KNNR 11/301/5 (1)
	Rury PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi 280·mm - rury osłonowe na skrzyżowaniach z gazociągami
	m
	40
	1

	5.5.5
	KNR 228/405/4
	Zamknięcie końcówek rur ochronnych, rury osłonowe Dn·250·mm, rury przewodowe Dn·150·mm
	kpl
	20
	1

	5.5.6
	KNR 510/303/2
	Układanie rur ochronnych dwudzielnych A58-PS na istniejących kablach   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
	m
	24
	1

	5.5.7
	KNNR 1/527/1
	Montaż  konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), montaż - element rozpiętości 4·m
	kpl
	5
	1

	5.5.8
	KNNR 1/111/1
	Roboty pomiarowe - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza przykanalików
	km
	2,5
	1

	5.6
	Element
	CPV 45.23.24.23-3 Przepompownie sieciowe - część technologiczna
	 
	 
	 

	5.6.1
	KNNR 1/212/6
	Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 1,20·m3, głębokość do 5·m, kategoria gruntu III-IV
	m3
	300
	1

	5.6.2
	KNNR 1/315/5
	Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kategorii I-IV wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi, głębokość wykopu do 6,0·m
	m2
	288
	1

	5.6.3
	KNNR 1/214/5 (1)
	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25·cm, kategoria gruntu III-IV - wariant 1
	m3
	278
	1

	5.6.4
	KNNR 1/614/1
	Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe, rury Dn·80-125·mm
	m
	50
	1

	5.6.5
	KNNR 1/603/1 (1)
	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, otwory Fi·150-500·mm
	r-g
	90
	1

	5.6.6
	 
	Analiza własna. Montaż  prefabrykowanych pompowni ścieków fi 1,4  - 1,6 m Hc=5,5 m
	kpl
	2
	1

	5.6.7
	KNNR 6/502/1 (1)
	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara wariant 1 i obrukowanie wokół pompowni
	m2
	66
	1

	5.6.8
	KNNR 2/1603/2
	Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych z kształtowników obsadzonych w cokole (rozstaw słupków co 2,4·m), wysokość elementu do 1,5·m
	m
	46
	1

	5.6.9
	KNNR 2/1601/2
	Cokoły z fundamentami, cokoły betonowe 0,20x0,30·m, fundament 0,20x0,80·m
	m
	46
	1

	5.6.10
	KNR 202/1808/2
	Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach (szerokość: wrota/furtka 3.0/1.0·m), wysokość 1.6·m
	kpl
	2
	1

	5.6.11
	KNNR 4/1708/1 (1)
	Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączone metodą zgrzewania czołowego, rurociąg Fi·32·mm, nakłady liczone na 1mb przyłącza
	m
	170
	1

	5.6.12
	KNNR 4/1702/1 (1)
	Podłączenie  instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach, rurociągi Fi·80·mm,
	szt
	2
	1

	5.6.13
	KNNR 4/1119/1
	Analogia - punkt czerpalny wody
	kpl
	2
	1

	5.6.14
	KNNR 4/1206/1 (1)
	Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, do 20·m, rurami Dn·150-250·mm, grunt kategorii I-II fi 89 18 m
	m
	18
	1

	5.6.15
	 
	Analogia.  radiowy system zdalnego monitoringu MR-GSM
	kpl
	2
	1

	5.6.16
	KNNR 6/605/8
	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 60·cm
	m
	5
	1

	5.7
	Element
	CPV 45.23.24.23.-3 Przepompownie - przepompownia P1
	 
	 
	 

	5.7.1
	KNNR 5/403/1
	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20·kg, na fundamencie prefabrykowanym - Rozdzielnia główna pompowni RGP
	szt
	1
	1

	5.7.2
	KNNR 5/405/8
	Montaż rozdzielni zasilająco-sterującej RZS pompowni na konstrukcji pompowni - dostawa ujęta w części technologicznej (wraz z pompownią)
	szt
	1
	1

	5.7.3
	KNNR 5/701/3
	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV
	m3
	2,4
	1

	5.7.4
	KNNR 5/702/3
	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV - odcinek ZL - RGP
	m3
	0,64
	1

	5.7.5
	KNNR 5/702/3
	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV - odcinek RGP - RZS
	m3
	1,6
	1

	5.7.6
	KNNR 5/706/1
	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m  -odcinek ZL-RGP
	m
	4
	1

	5.7.7
	KNNR 5/705/1
	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm - DVR - 50
	m
	7
	1

	5.7.8
	KNNR 5/707/1 (1)
	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5·kg/m, kabel YKY5x4 - odcinek ZL-RGP
	m
	6
	1

	5.7.9
	KNNR 5/713/1
	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5·kg/m - kabel YKY5x4 - odcinek RGP-RZS
	m
	8
	1

	5.7.10
	KNNR 5/726/9
	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 4·mm2
	szt
	4
	1

	5.7.11
	KNNR 5/406/1
	Montaż wyłaczników pływakowych - dostawa ujęta w cz. technologicznej (wraz z pompownią)
	szt
	4
	1

	5.7.12
	KNNR 5/208/4 (1)
	Montaż przewodów do pomp i wyłączników pływakowych pompowni - dostawa ujęta w cz. technologicznej (wraz z pompownią)
	m
	30
	1

	5.7.13
	KNNR 5/1203/8
	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5·mm2
	szt
	17
	1

	5.7.14
	KNR 508/608/7
	Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120·mm2 - FeZn25x4
	m
	12
	1

	5.7.15
	KNNR 5/104/5 (1)
	Rury typu "peschel" układane na konstrukcji metalowej, o śr. do  Fi·20
	m
	3
	1

	5.7.16
	KNNR 5/201/4 (1)
	Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 10·mm2 - prewody LgY6  połaczen wyrównawczych
	m
	4
	1

	5.7.17
	KNNR 5/1203/3
	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 6·mm2
	szt
	6
	1

	5.7.18
	KNNR 5/1204/1
	Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 6·mm2
	szt
	6
	1

	5.7.19
	KNNR 5/1301/2
	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy
	pomiar
	4
	1

	5.7.20
	KNNR 5/1301/1
	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy
	pomiar
	3
	1

	5.7.21
	KNNR 5/1305/1
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza
	próba
	2
	1

	5.7.22
	KNNR 5/1305/2
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna
	próba
	5
	1

	5.7.23
	KNNR 5/1307/1
	Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji i przekaźników sygnalizacyjnych, obwód sygnalizacyjny
	pomiar
	4
	1

	5.7.24
	KNNR 5/1304/1
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
	szt
	1
	1

	5.7.25
	KNNR 5/1304/2
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny
	szt
	1
	1

	5.7.26
	KNNR 5/1301/1
	Sprawdzenie obwodów połączeń wyrównawczych
	pomiar
	1
	1

	5.7.27
	 
	Kalkulacja własna. Prace rozruchowe pompowni, dokumentacja powykonawcza, prace gfeodezyjne
	kpl
	1
	1

	5.8
	Element
	CPV 45.23.24.23.-3 Przepompownie - przepompownia P2
	 
	 
	 

	5.8.1
	KNNR 5/403/1
	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20·kg, na fundamencie prefabrykowanym - rozdzielnia główna pompopwni RGP
	szt
	1
	1

	5.8.2
	KNNR 5/405/8
	Montaż rozdzielni zasilająco-strującej RZS pompowni na konstrukcji pompowni - dostawa ujeta w cz. technologicznej (wraz z pompownią).
	szt
	1
	1

	5.8.3
	KNNR 5/701/3
	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV
	m3
	4,8
	1

	5.8.4
	KNNR 5/702/3
	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV - odcinek ZL - RGP
	m3
	0,64
	1

	5.8.5
	KNNR 5/702/3
	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV - odcinek  RGP -RZS
	m3
	4
	1

	5.8.6
	KNNR 5/706/1
	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m - odcinek ZL- RPG
	m
	4
	1

	5.8.7
	KNNR 5/705/1
	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm - DVR - 50
	m
	11
	1

	5.8.8
	KNNR 5/707/1 (1)
	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5·kg/m, YKY5x4 - odcinek ZL-RGP
	m
	6
	1

	5.8.9
	KNNR 5/713/1
	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5·kg/m, YKY5x4 - odcinek RGP - RZS
	m
	14
	1

	5.8.10
	KNNR 5/726/9
	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, o przekróju żył do 4 mm2
	szt
	4
	1

	5.8.11
	KNNR 5/406/1
	Montaż wyłączników pływakowych  - dostyawa ujęta w cz. technologicznej (wraz z pompownią)
	szt
	4
	1

	5.8.12
	KNNR 5/208/4 (1)
	Montaż przewodów do pomp i wyłączników pływakowych pompowni - dostawa ujętaw  cz. technologicznej (wraz z pompownią)
	m
	30
	1

	5.8.13
	KNNR 5/1203/8
	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5·mm2
	szt
	17
	1

	5.8.14
	KNR 508/608/7
	Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120·mm2 - FeZn25x4
	m
	12
	1

	5.8.15
	KNNR 5/104/5 (1)
	Rury typu "peschel" układane na  konstrukcji metalowej, osr. do  Fi·20
	m
	3
	1

	5.8.16
	KNNR 5/201/4 (1)
	Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 10·mm2 - przewody LgY6 połaczeń wyrównawczych
	m
	4
	1

	5.8.17
	KNNR 5/1203/3
	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 6·mm2
	szt
	6
	1

	5.8.18
	KNNR 5/1204/1
	Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 6·mm2
	szt
	6
	1

	5.8.19
	KNNR 5/1301/2
	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy
	pomiar
	4
	1

	5.8.20
	KNNR 5/1301/1
	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy
	pomiar
	3
	1

	5.8.21
	KNNR 5/1305/1
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza
	próba
	2
	1

	5.8.22
	KNNR 5/1305/2
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna
	próba
	5
	1

	5.8.23
	KNNR 5/1307/1
	Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji i przekaźników sygnalizacyjnych, obwód sygnalizacyjny
	pomiar
	4
	1

	5.8.24
	KNNR 5/1304/1
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
	szt
	1
	1

	5.8.25
	KNNR 5/1304/2
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny
	szt
	1
	1

	5.8.26
	KNNR 5/1301/1
	Sprawdzanie obwodów połązceń wyrównawczych
	pomiar
	1
	1

	5.8.27
	 
	Kalkulacja własna. Prace rozruchowe pompowni, dokumentacja powykonawcza, prace geodezyjne.
	kpl
	1
	1

	 
	 
	RAZEM
	 
	 
	 

	 
	 
	VAT
	 
	 
	 

	 
	 
	OGÓŁEM
	 
	 
	 


[image: image2.jpg]


[image: image3.emf][image: image4.emf]